Le choix des oculaires : partie 1

Les focales

Quelques formules

Pupille de sortie = diamètre / grossissement

Grossissement = focale télescope / focale oculaire

Champ apparent = champ théorique / grossissement

Formule déduite :

Focale oculaire = pupille  * focale télescope / diamètre

Remarques

La pupille de sortie conditionne la luminosité de l’image, elle agit comme un diaphragme.

Le grossissement permet de séparer certains détails, mais au risque de perdre de la lumière et du contraste

Exemple d'une gamme de  pupilles de sorties possibles :

| Pupille | 6 | 5 | 3 | 1,5 | 1 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comm. | Grossissement équipupillaire Ne sert à rien d’aller au delà, perte de lumière due à la pupille de l’œil humain moins dilaté | Grossissement faible utile en pratique Limite l’astigmatisme de l’œil présent chez tous les sujets. Limite un peu l’effet délavé de du fond de ciel pollué par la lumière. Pupille de l’humain se dilatant moins avec l’âge | Grossissement moyen utilisé par expérience sur les objets faibles pour distinguer certains détails nébuleux, bras de galaxies, etc | Grossissement fort utilisé en pratique sur les télescope de plus de 250 mm, au-delà, la turbulence limite souvent les possibilités. | Grossissement résolvant, permettant en théorie de distinguer les plus fins détails que peut montrer l’instrument. Difficile déjà à atteindre en général avec un diamètre de plus de 250 mm | Grossissement maximal, inutile de chercher plus. Permettrait de révéler le maximum de détail |

Rappel : que préférez vous ? une petite image nette ou une grosse image floue ?

Constatations pratiques

- Le fait de grossir un peu plus que l’équipupillaire permet de « noircir » le fond de ciel. La vision des objets faibles est sensiblement améliorée.

- D’autre part, il est un fait que même si nous ne sommes pas tous astigmates en vision diurne (pupille proche de 1 mm), notre œil ajoute des aberrations lorsque la pupille est dilatée à 6 mm. De plus avec l’âge, elle se dilate moins. P=5 mm semble être un bon compromis

- Plus on augmente en diamètre, plus le fond de ciel devient laiteux pour une même taille de pupille, avec l’influence de la pollution lumineuse.

- Le grossissement résolvant est assez difficile à exploiter au delà de 300 mm de diamètre, à cause de la turbulence. Il faut vraiment de bonnes conditions, généralement pas réunies.

- Le déplacement lent et inexorable du champ avec un dobson non motorisé est un atout dans la détection d’objets très faible, à la limite de la vision, car une tache floue en mouvement est plus facilement détectable que la même tache parfaitement immobile.

Les principaux grossissements en PRATIQUE : il suffit d’adapter les focales des oculaires en fonction du F/D

| Pupille / focale oculaire | 6 | gross | 5 | gross | 3 | gross | 1,5 | gross | 1 | gross | 0,4 | gross |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T200 F/D 10 | 60 | 33 | 50 | 40 | 30 | 66 | 15 | 133 | 10 | 200 | 4 | 500 |
| T250 F/D6 | 36 | 42 | 30 | 50 | 18 | 83 | 9 | 167 | 6 | 250 | 2,4 | 625 |
| T400 F/D4,5 | 27 | 67 | 22,5 | 80 | 13,5 | 133 | 6,75 | 267 | 4,5 | 400 | 1,8 | 1000 |

Le prochain chapitre traitera des combinaisons optiques, du champ apparent, des coulants, et des oculaires zoom

Faites vos jeux…

Yves Lhoumeau, nov 2012